计算机科学与工程学院

# “嵌入式系统”实验报告书

题目：嵌入式系统作业1——GPIO

学号：922106840127

姓名：刘宇翔

成绩

日期：      2025年    3月    3日

1 题目要求

- 题目设计要求

熟悉开发板功能，完成通过按键控制LED灯的亮灭：按下“RIGHT”键，两个LED灯同时亮，否则两个LED灭！

- 拟实现的具体功能

当开发板通电的时候，两个LED灯默认不亮，按下right键时两个LED灯同时亮，松开的时候两个LED灯同时灭，完成本次gpio实验功能。

我采用了STM32Cubemx和RT-Tread Studio两个不同的IDE分别完成了上述的相关的内容。

2 总体设计

2.1硬件设计

1. 硬件设计思路

我通过查阅相关开发板原理图确定了两个LED灯和一个“right”按键的引脚值，采用的是PF11/PF12以及PC4。

2. CubeMX图形化设计流程&关键参数设置图

以上配置图是我作为STM32CUBEMX进行的配置设置，设置后点击“Generate Code”初始化代码。

- RT-Tread Studio的对应配置过程

2.2 软件设计

1. 软件设计概述

软件设计主要采用的是STM32CubeMX进行代码初始化，再通过μvision或者RT-Tread Studio进行代码文件的开发，完成了实验需求功能并添加了防抖功能，防抖功能为若触发“right”方向键小于50ms则不亮灯，反之亮灯。

软件设计概述

2. 软件流程图

3. μvision详细代码

由于代码过长，在此我只展示对于初始化代码的文件有变动的代码内容，均在main.c文件中进行修改。

- 宏定义相关端口号

#define LED1_PIN        GPIO_PIN_11

#define LED1_GPIO_PORT  GPIOF

#define LED2_PIN        GPIO_PIN_12

#define LED2_GPIO_PORT  GPIOF

#define KEY_PIN         GPIO_PIN_4

#define KEY_GPIO_PORT   GPIOC

- 添加防抖函数

void Debounce_Down(void)

{

HAL_Delay(50); // 50ms debounce delay

}

- 修改主函数内容

while (1)

{

// Check if button is pressed (active low)

if (HAL_GPIO_ReadPin(KEY_GPIO_PORT, KEY_PIN) == GPIO_PIN_RESET)

{

Debounce_Down();

if (HAL_GPIO_ReadPin(KEY_GPIO_PORT, KEY_PIN) == GPIO_PIN_RESET)

{

// Turn on both LEDs

HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_PORT, LED1_PIN, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(LED2_GPIO_PORT, LED2_PIN, GPIO_PIN_RESET);

}

}

else

{

// Turn off LEDs

HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_PORT, LED1_PIN, GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(LED2_GPIO_PORT, LED2_PIN, GPIO_PIN_SET);

}

HAL_Delay(10); // Add small delay to prevent CPU lockup

}

4. RT-Tread Studio详细代码

/*

* Copyright (c) 2006-2021, RT-Thread Development Team

*

* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

*

* Change Logs:

* Date           Author       Notes

* 2023-5-10      ShiHao       first version

*/

#include <rtthread.h>

#include <rtdevice.h>

#include <board.h>

#define DBG_TAG "main"

#define DBG_LVL DBG_LOG

#include <rtdbg.h>

/* 配置 LED 灯引脚 */

#define PIN_LED_B              GET_PIN(F, 11)      // PF11 :  LED_B        --> LED

#define PIN_LED_R              GET_PIN(F, 12)      // PF12 :  LED_R        --> LED

/* 配置 KEY 输入引脚  */

#define PIN_KEY0        GET_PIN(C, 0)     // PC0:  KEY0         --> KEY

#define PIN_KEY1        GET_PIN(C, 1)      // PC1 :  KEY1         --> KEY

#define PIN_KEY2        GET_PIN(C, 4)      // PC4 :  KEY2         --> KEY

#define PIN_WK_UP       GET_PIN(C, 5)     // PC5:  WK_UP        --> KEY

int main(void)

{

unsigned int count = 1;

/* 设置 RGB 红灯引脚的模式为输出模式 */

rt_pin_mode(PIN_LED_R, PIN_MODE_OUTPUT);

rt_pin_mode(PIN_LED_B, PIN_MODE_OUTPUT);

/* 设置 KEY0 引脚的模式为输入上拉模式 */

rt_pin_mode(PIN_KEY2, PIN_MODE_INPUT_PULLUP);

while (count > 0)

{

/* 读取按键 KEY0 的引脚状态 */

if (rt_pin_read(PIN_KEY2) == PIN_LOW)

{

rt_thread_mdelay(50);

if (rt_pin_read(PIN_KEY2) == PIN_LOW)

{

/* 按键已被按下，输出 log，点亮 LED 灯 */

LOG_D("KEY0 pressed!");

LOG_D("LED R&B HAVE BEEN ACTIVATED!");//灯被激活

rt_pin_write(PIN_LED_R, PIN_LOW);

rt_pin_write(PIN_LED_B, PIN_LOW);

}

}

else

{

/* 按键没被按下，熄灭 LED 灯 */

rt_pin_write(PIN_LED_R, PIN_HIGH);

rt_pin_write(PIN_LED_B, PIN_HIGH);

}

rt_thread_mdelay(10);

count++;

}

return 0;

}

3 实验结果分析与总结

如图所示，我成功完成了实验所需的要求内容，两个LED灯在按下按钮的时候一起亮起。